Задания олимпиады

«Основы гидравлики и теплотехники»

*Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ.

- 1. Жидкость находится под давлением. Что это означает?

A) жидкость находится в состоянии покоя;
B) жидкость течет;
C) на жидкость действует сила;

D) жидкость изменяет форму.

- 2. В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

A) в паскалях;

B) в джоулях;
C) в барах;
D) в стоксах.

- 3. Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

- A) давление вакуума;
B) атмосферным;
C) избыточным;
D) абсолютным.

4. Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:

A) абсолютным;
B) атмосферным;
C) избыточным;

D) давление вакуума.

- 5. Если давление ниже относительного нуля, то его называют:

A) абсолютным;
B) атмосферным;
C) избыточным;
D) давление вакуума.

- 6. Какое давление обычно показывает манометр?

A) абсолютное;
B) избыточное;

C) атмосферное;
D) давление вакуума.

- 7. Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?

A) 100 МПа;
B) 100 кПа;

C) 10 ГПа;
D) 1000 Па.

- 8. Давление определяется

A) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия;

B) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия;
C) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость;
D) отношением разности действующих усилий к площади воздействия.

9. Какой закон является частным случаем общего закона сохранения и превращения энергии применительно к процессам взаимного превращения теплоты и работы?

- первый закон термодинамики;

- второй закон термодинамики;

- закон Менделеева.

- 10. Массу жидкости заключенную в единице объема называют

A) весом;
B) удельным весом;
C) удельной плотностью;
D) плотностью.

11. Вес жидкости в единице объема называют

A) плотностью;
B) удельным весом;

C) удельной плотностью;
D) весом.

- 12. При увеличении температуры удельный вес жидкости

A) уменьшается;

B) увеличивается;
D) сначала увеличивается, а затем уменьшается;
C) не изменяется.

- 13. Сжимаемость это свойство жидкости

A) изменять свою форму под действием давления;
B) изменять свой объем под действием давления;

C) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму;
D) изменять свой объем без воздействия давления.

- 14. Сжимаемость жидкости характеризуется

A) коэффициентом Генри;
B) коэффициентом температурного сжатия;
C) коэффициентом поджатия;
D) коэффициентом объемного сжатия.

- 15. Текучестью жидкости называется

A) величина прямо пропорциональная динамическому коэффициенту вязкости;
B) величина обратная динамическому коэффициенту вязкости;

C) величина обратно пропорциональная кинематическому коэффициенту вязкости;
D) величина пропорциональная градусам Энглера.

16. Как называется тело, способное полностью поглощать тепловые лучи любой длины волны и обладающее максимальной способностью к излучению?

- абсолютно прозрачным;

- абсолютно серым;

- абсолютно черным.

- 17. Вязкость жидкости не характеризуется

A) кинематическим коэффициентом вязкости;
B) динамическим коэффициентом вязкости;
C) градусами Энглера;
D) статическим коэффициентом вязкости.

18. Смоченный периметр – это…?

А) отношение площади живого сечения к смоченному периметру,

В) часть периметра живого сечения потока, в которой жидкость соприкасается с твердыми стенками канала или трубы,

С) поток, ограниченный со всех сторон твердыми стенками.

19. Правильное определение науки «Гидравлика»: гидравлика — это…

А)  часть механики, изучающая законы равновесия и движения жидкостей (газов)

B)  раздел механики твердого тела, изучающий законы равновесия и движения жидкостей (газов)

C)  раздел физики сплошной среды, изучающий законы равновесия и движения идеальных и реальных жидкостей

D)  наука, изучающая законы равновесия и движения жидкостей и способы приложения этих законов к решению задач инженерной практики

20. Сжимаемостью жидкости называют свойство жидкости…

A)  изменять свое состояние (переход из жидкого в газообразное состояние) с изменением объема при постоянном давлении

B)  изменять свой объем при изменении давления

C)  сохранять свой объем при изменении температуры

D)  оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев при изменении объема

21. Единицей измерения средней скорости является…

a)  с/м3

b)  м/с

c)  с/см4

d)  м2/с

22. Эпюра скоростей жидкости по живому сечению в широком прямоугольном канале при ламинарном режиме движения имеет вид…

a)  гиперболы

b)  прямоугольника

c)  прямой линии

d)  параболы (параболоида)

23. Как называется физическое тело, которое легко изменяет свою форму под действием самых незначительных сил?

- газом;

- твёрдым телом;

- жидкостью.

24. Отношение максимальной скорости жидкости к средней скорости в круглой трубе при ламинарном режиме движения равно…

a)  1,5

b)  1,0

c)  1,2

d)  2,0

25. Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (расходная характеристика К = 53,9 л/с). Если перепад уровней в баках составляет 2,5 м, а длина его 25 м, то расход жидкости в трубе равен… л/с

a)  17,05

b)  34,1

c)  26

d)  2,6

26. Как называется поверхность, на которой происходит правильное отражение.

- зеркальной

- матовой

- поглощающей

27. Существуют следующие режимы движения жидкости…

a)  струйчатый и пузырьковый

b)  входной и выходной

c)  прямо и кривоструйный

d)  ламинарный и турбулентный

28. Кинематическая вязкость определяется следующей зависимостью…

a)  		b)   		c)   		d)

29. Сущность гипотезы сплошности заключается в том, что жидкость рассматривается как…

a)  континуум, непрерывная сплошная среда

b)  среда, имеющая разрывы и пустоты

c)  сложная среда с растворенными газами, веществами, имеющая разрывы и пустоты

d)  неподвижное твердое или жидкое тело, при определенной температуре и давлении

30. Единицей измерения площади живого сечения является…

a)  см4

b)  м3

c)  м

d)  м2

31. Модельные жидкости в «Гидравлике» применяют для…

a)  упрощения строения жидкости

b)  облегчения применения уравнений механики

c)  усложнения теории механики жидкости

d)  усложнения строения жидкости

32. При установившемся движении скорость частицы жидкости зависит…

a)  только от времени

b)  от времени и координат

c)  только от координат

d)  от ординаты X и времени

33. Взаимосвязь между плотностью и удельным весом жидкости определяется формулой…

a)

b)

c)

d)

34. Точка присоединения открытого пьезометра заглублена на 8 м под уровень воды, а избыточное давление над свободной поверхностью составляет 0,2 атм. Тогда высота подъема воды в открытом пьезометре равна … м.

a)  8

b)  2

c)  10

d)  6

35. Исследование натурного состояния явления, выполняется с использованием методов имеющих иную физическую природу, однако описываемое теми же математическими зависимостями, которые описывают натурное явление, при… моделировании.

a)  натурном

b)  аналоговом

c)  математическом

d)  физическом

36. Из приведенных выражений выберите для изохорного процесса уравнение этого процесса, выражение I закона термодинамики и выражение для работы по расширению газа.

1) V/T=const; 
2) p/T=const; 
3) pV?=const;
4) pV=(m/?)RT; 
5) Q=pΔV+ΔU; 
6) Q=ΔU;
7) Q=A; 
8) Q=0; 
9) A=pΔV; 
10) A=0; 
11) A=Q;
12) A=-ΔU.

- 3, 7, 10

- 2, 6, 10

- 1, 5, 9

- 4, 8, 12

37. Тепловой двигатель за один цикл получает от нагревателя 100 кДж теплоты и отдает холодильнику 60 кДж. Чему равен КПД этого двигателя (%)?

- 60

- 67

- 40

- 25

38. Чему равна молярная масса углекислого газа?

- 32 г/ моль;

- 44 г/моль;

- 48 г/моль

39. Каким должно быть отношение масс m1/m2 горячей и холодной воды для того, чтобы за счет охлаждения от 50°С до 30°С воды массы m1, вода массой m2 нагрелась от 20° до 30°С?

- 4

- 2

- 1

- ½

40. Тепловой двигатель с КПД 50% за один цикл отдает холодильнику 56 кДж теплоты. Какая работа им (кДж) совершается за один цикл?

- 40

- 28

- 21

- 56

41. Укажите единицу измерения величины, измеряемой произведением pΔV.

- ватт

- паскаль

- литр

- джоуль

42. Какой точке диаграммы изменения состояния идеального газа соответствует наибольшее значение внутренней энергии.

- 3

- 2

- 4

- 1

43. Какому количеству теплоты (МДж) эквивалентна работа, совершаемая за 1 ч двигателем мощностью 2 кВт?

- 0,2

- 2

- 3,6

- 7,2

44. Найдите работу, совершаемую двумя молями идеального газа при его изобарном нагревании на 100°С (Дж). R=8,3Дж/моль•К.

- 166

- 83

- 830

- 1660

45. При изохорном нагревании на 50 K идеальный газ получил 2 кДж теплоты. Какую работу совершил идеальный газ (Дж)?

- 0,8

- 1

- 2

- 0

46. Какой должна быть температура холодильника тепловой машины (°С), чтобы максимальное значение КПД равнялось 50%? Температура нагревателя 327°С.

- 35

- 327

- 27

- 260

47. Температура нагревателя реальной тепловой машины 227°С, холодильника - +27°С. За один цикл газ получает от нагревателя 64 кДж теплоты, а отдает холодильнику 48 кДж. Определите КПД машины (%).

- 35

- 25

- 15

- 40

48. Какой процесс называется изотермическим? Процесс, происходящий…

- при постоянной температуре

- при постоянном давлении

- при постоянном объеме

- при постоянной теплоемкости

49. На сколько мегаджоулей отличается внутренняя энергия 2 кг водяного пара при температуре 100°С от внутренней энергии 2 кг воды при этой же температуре? Lв=2,3 МДж/кг

- на 4,6 МДж больше

- на 2,3 МДж больше

- не отличаются

- на 2,3 МДж меньше

50. Внутренняя энергия заданной массы m идеального газа зависит только от …

- объема

- давления

- формы сосуда

- температуры

Лист ответов

1. Ф.И.О. участника ________________________________________________

2. Название образовательной организации _____________________________

__________________________________________________________________

3. Класс __________________

4. Ф.И.О. руководителя (учителя) _____________________________________

__________________________________________________________________

5. Контактный телефон______________________________________________

| 1. | 11. | 21. | 31. | 41. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 12. | 22. | 32. | 42. |
| 3. | 13. | 23. | 33. | 43. |
| 4. | 14. | 24. | 34. | 44. |
| 5. | 15. | 25. | 35. | 45. |
| 6. | 16. | 26. | 36. | 46. |
| 7. | 17. | 27. | 37. | 47. |
| 8. | 18. | 28. | 38. | 48. |
| 9. | 19. | 29. | 39. | 49. |
| 10. | 20. | 30. | 40. | 50. |

Критерии оценки:

- полный ответ - 2 балла;

- неполный ответ - 1 балл;

- нет ответа - 0 баллов.

Максимальная сумма 100 баллов.